АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2018 года  №  113

Об утверждении программы

« РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА производственного

контроля качества питьевой воды в соответствии с

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к  качеству воды

централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества. Гигиенические требования

к обеспечению безопасности систем холодного

водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические

правила и нормативы»

В соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 года № 416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на основании Генерального плана муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области, согласно схемы развития водоснабжения муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области на период 2018 - 2024 годы, Администрация Михайловского сельсовета постановляет:

1.Утвердить  программу « РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА производственного

контроля качества питьевой воды в соответствии с  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к  качеству воды

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем холодного

водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Михайловского сельсовета                                        Г.Н.Счастливцева

| СОГЛАСОВАНО: Управление Роспотребнадзора по Курской области ________________ / _____________/ «______»________________ 2018 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: И.о.Главы Михайловского сельсовета __________Г.Н.Счастливцева «__» ___________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

производственного контроля качества питьевой воды в соответствии с  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к  качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем холодного  водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Водозабор  Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области расположенный по адресу: Курская область, Рыльский район, с.Михайловка

Общие  данные  по водозабору.

I. Водозабор №1 расположен  по адресу:  с.Михайловка  Рыльского  района, на территории Михайловского сельсовета Рыльского района;

Водозабор предназначен для централизованного хозяйственно –питьевого водоснабжения жителей Михайловского сельсовета Рыльского района. Другие водопользователи отсутствуют.

Нормативный расход воды 10,0м3/сут. (3,65 тыс.м3/год), в том числе на хозяйственно-питьевые нужды -100%.

Состав водозабора:

- 1 скважина №9458 (рабочая), год бурения-1989,

- разводящая сеть протяженностью  - 1,6 км.

- одна водонапорная башня

- 4 водоразборных колонок

Скважина  оборудована электропогружным насосом  ЭЦВ 6-6,5-140, закреплена обсадными трубами диаметром 219мм. Затрубная цементация осуществлена  тампонажным цементом до глубины 56м. Скважина бесфильтровая. Глубина  скважины 102 м.

Вода из скважины поступает в водонапорную башню и далее в разводящую сеть. К водопроводу подключены: жилые дома.

Качество  питьевой воды водозабора контролируется по показателям  в соответствии с  приложением 1.

Гигиенические   нормативы  показателей, методики их определения изложены  в вышеназванном приложении.

План  пунктов отбора проб воды представлен  в приложении №2.

Пунктами отбора проб воды приняты:

-скважина №9458

- 1 водонапорная башня

- разводящая сеть: 4 водоразборных колонок.

Количество  контролируемых  проб воды  и периодичность   отбора  их для  лабораторных  исследований (испытаний), перечень показателей, определяемых в исследуемых  пробах приняты в соответствии с  требованиями  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.   Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем холодного  водоснабжения» (изложены  в приложении №3).

Отбор проб осуществляется в сроки, установленные  календарным графиком отбора проб воды и проведения их испытаний  (приложение №4).

Отбор проб воды осуществляется обученным персоналом в соответствии  с требованиями нормативов (ГОСТ HYPERLINK "garantf1://3824902.0/"РHYPERLINK "garantf1://3824902.0/" 51593-00 "Вода питьевая. Отбор проб",  ГОСТ Р 51592-2000 «Общие  требования  к отбору  проб») .

Администрация  Михайловского сельсовета Рыльского района  территориальный отдел информирует Управление Роспотребнадзора  по Курской области  по т. 8-471-2-2-14-89:

-  об  аварийных ситуациях или  техногенных нарушениях, которые   привели  или могут привести  к ухудшению  качества  питьевой воды, а также  об их  устранении

- о каждом результате  лабораторного  исследования воды,  не соответствующем   гигиеническим нормативам.

При  обнаружении в пробе  питьевой  воды  термотолерантных колиформных бактерий  и (или) общих колиформных бактерий проводится их определение  в  повторно взятых в экстренном  порядке  пробах воды  с  одновременным  определением  хлоридов, азота аммонийного,  нитратов и нитритов.

При обнаружении в повторно взятых пробах общих колиформных бактерий  в количестве  более 2 в 100 мл  и (или) термотолерантных  бактерий проводятся  исследования проб воды для определения  патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов.

Исследования  питьевой воды  на наличие патогенных бактерий кишечной  группы  и энтеровирусов  проводится  также  по эпидемиологическим  показаниям по  решению Управления  Роспотребнадзора  по Курской области.

После  ремонта  и (или)  технических работ  на  источнике, распределительной  сети водозабора  проводится   отбор  контрольных проб  на микробиологические  и органолептические  показатели. Указанные  пробы не входят в  число проб, отбираемых в соответствии  с программой  производственного контроля.

Результаты контроля качества  воды ежемесячно анализируются ответственным лицом.

Ежемесячно, до 15 числа следующего за отчетным месяца  администрацией Михайловского сельсовета Рыльского района направляются  в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области результаты контроля качества питьевой воды по  форме,  указанной   в приложении  №5.

Срок действия программы 5 лет. В течение указанного срока в работу программы могут вноситься изменения и дополнения, связанные с изменением условий эксплуатации водозаборного сооружения и разводящих сетей  и др.  по согласованию с Управлением   Роспотребнадзора по Курской области.

Приложение №1

Перечень  контролируемых показателей  качества  воды

водозабора

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ

| № п/п | Определяемые показатели | гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общие колиформные бактерии | Отсутствие | Число бактерий в 100 мл* | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Отсутствие | Число бактерий в 100 мл |  |
| 3 | Общее микробное число*(2) | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий в 1 мл |  |

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ

| № п/п | Определяемые показатели | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Запах | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Привкус | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | 20 (35) | градусы | ГОСТР 52769-2007 |
| 4 | Мутность | 1,5(2,0) | мг/л | ГОСТ 3351-74 |

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ

| № п / п | Определяемые показатели | Неопределенность измерения | Г игиениче-ский критерий (КУ,УВ)* | Единицы измерения (для граф 3,4,5) | НД на методы Исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Суммарная альфа-активность | __ | 0,2 | Бк/кг | Методика измерения суммарной альфа- и бета- ак- ' тивности водных проб с помощью альфа-бета- радиометра УМФ-2000 НИИ «Доза», Москва, 2001г. |
| 2 | Суммарная бета-активность | ±0,01 | 1,0 | Бк/кг | Методика измерения суммарной альфа- и бета- активности водных проб с помощью альфа-бета- радиометра УМФ-2000 HIII1 «Доза», Москва, 2001г. |

ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № , n/ij | Определяемые показатели | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель | 6,0-9,0 | ед.рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121- 97 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | 5,0 | мг/л | ПНДФ 14.2:4.154-99 |
| 3 | Жесткость общая | 7,0 (10) | °Ж | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 4 | Общая минерализация | 1000 (1500) | мг/л | ГОСТ 18164-72 |
| 5 | Железо (суммарно) | 0,3 (10) | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
| 6 | Нефтепродукты, суммарно | 0,1 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 7 | Фенольный индекс | 0,25 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| 8 | Поверхностно-активные вещества АПАВ | 0,5 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.158-00 |

ПОЛНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (НЕОРГАНИЧЕСКИЕ  ВЕЩЕСТВА)

| № п/п | Определяемые показатели | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель | 6,0-9,0 | ед.рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | 5,0 | мгОг/л | ПНДФ 14.2:4.154-99 |
| 3 | Жесткость общая | 7,0 (Ю) | °Ж | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 4 | Общая минерализация | 1000П500) | мг/л | ГОСТ 18164-72 |
| 5 | Железо (суммарно) | 0,3 (L0) | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
| 6 | Нефтепродукты, суммарно | 0,1 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 7 | Фенольный индекс | 0,25 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| 8 | Поверхностно-активные вещества АПАВ | 0,5 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.158-00 |
| 9 | Аммиак (по азоту) | 2,0 | мг/л | ГОСТ 4192-82 |
| 10 | Нитрит-ион | 3,0 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 |
| 11 | Нитраты (по N03") | • 45,0 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 |
| 12 | Хлориды | 350,0 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 |
| 13 | Сульфаты | 500,0 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 |
| 14 | Фториды | 1,5 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 |
| 15 | Медь (суммарно) | 1,0 | мг/л | ГОСТ 4388-72 |
| 16 | Цинк | 5,0 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.183-02 |
| 17 | Остаточный алюминий | 0,5 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.181-02 |
| 18 | Молибден (суммарно) | 0,25 | мг/л | М 01-28-2007 |
| 19 | Мышьяк (суммарно) | 0,05 | мг/л | М 01-26-2006 |
| 20 | Свинец (суммарно) | • 0,03 | мг/л | ГОСТ 18293-72 |
| 21 | Марганец (суммарно) | 0,1 (0J) | мг/л | ГОСТ 4974-72 |
| 22 | Кальций | не нормируется | мг/л | ПНДФ 14.1:2.95-97 |
| 23 | Магний | не нормируется | мг/л | по расчету |
| 24 | Щелочность’ 4 | не нормируется | мг-экв/л | ГОСТ Р 52963-2008 |
| 25 | Жесткость карбонатная | не нормируется | мг-экв/л | ГОСТ Р 52963-2008 |
| 26 | Жесткость гидрокарбонатная | не нормируется | мг-экв/л | ГОСТ Р 52963-2008 |
| 27 | Карбонат ион | не нормируется | мг/л | ГОСТ Р 52963-2008 |
| 28 | Гидрокарбонат ион | не нормируется | мг/л | ГОСТ Р 52963-2008 |

ОРГАНИЧЕСКИЕ  ВЕЩЕСТВА

| № п/ ._ п | Определяемые показатели | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3 и 4) | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | аДу-ГХЦГ | 0,002 | мг/дм3 | ГОСТ Р 51209-98 |
| 2 | ДДТ и его метаболиты | 0,002 | мг/дм3 | ГОСТ Р 51209-98 |
| 3 | 2,4-Д кислота, её соли и эфиры | 0,03 | мг/дм3 | МУ 1541-76 |

Приложение № 2

План  пунктов отбора  проб на источнике водоснабжения  и разводящей  сети  Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района

-скважина №9458,

- одна  водонапорная башня

-4 водоразборных колонок

Приложение №3

Перечень показателей, определяемых  в исследуемых пробах  и периодичность отбора   на водозаборе №1

| № п.п. | Точка отбора | Виды показателей | Кратность отбора | Количество проб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина | Микробиологические исследования | 4 раза в год | 4 |
|  |  | Полный химический анализ. Определение физико-химических показателей в воде, неорганические и органические вещества | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Обобщенный химический анализ | 1 раза в квартал | 4 |
|  |  | Органолептические исследования | 4 раз в год | 4 |
|  |  | Радиологические исследования | 1 раз в год | 1 |
| 2. | Разводящая сеть | Микробиологические исследования | 1 раз в месяц | 24 |
|  |  | Органолептические исследования | 1 раз в месяц | 24 |

Приложение №4

Календарный  график отбора проб воды

Скважина №9458:

| Виды показателей | Количество проб в течение года (по месяцам), не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1кв. |  |  | 2кв. |  |  | 3кв. |  |  | 4 кв. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Микробиологические | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2. Органолептические | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3.Обобщенные показатели | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4.Неорганические и органические вещества (полный химический анализ) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 включая пестициды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. индекс токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Радиологические | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |

разводящая сеть:

-водоразборные колонки-4

| Виды показателей | Количество проб в течение года (по месяцам), не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1кв. |  |  | 2кв. |  |  | 3кв. |  |  | 4 кв. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Микробиологические | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 2. Органолептические | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |

Приложение № 5

Отчет

о результатах контроля качества питьевой воды

водозабора

За ______________ месяц 20____ г.

| № п.п. | Показатели | Водозаборная скважина |  | Разводящая сеть |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исследовано | Из них неудовлетворительных | Исследовано | Из них неудовлетворительных |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Микробиологические |  |  |  |  |
|  | Органолептические |  |  |  |  |
|  | Полный химический |  |  |  |  |
|  | Обобщенные |  |  |  |  |
|  | Неорганические и органические |  |  |  |  |
|  | Радиологические |  |  |  |  |
|  | Индекс токсичности |  |  |  |  |

Примечание: разъяснение при наличии неудовлетворительных проб

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель:

Исполнитель:

Схема

водоснабжения и водоотведения

с. Михайловка

Мероприятия по улучшению систем  водоснабжения

По водозабору №1 Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2018-2019г.

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и установка помехоустойчивой автоматики СУЗ-10ток 3-10А-1шт | 2018-2019г | Сокращение потерь воды и потери электроэнергии |
| 2 | Приобретение и замена глубинных насосов ЭЦВ-6-10-80 | 2018-2019г | Обеспечение бесперебойной подачи воды, |
| 3 | Приобретение и установка задвижек для водопроводной сети ДУ-100 2 шт,ДУ-50-2шт | 2018-2019г | Сокращение потерь воды и потери электроэнергии |
| 4 | Проводить хлорирование водопроводных сетей и водопроводных башен | 2018-2019г | Согласно требованиям СанПина |
| 5 | Покраска технологического оборудования | 2018-2019- |  |
| 6 | Проверка герметичности оголовка скважин |  |  |

План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций в

водоснабжении

Михайловского сельсовета Рыльского района

Оперативно реагировать и контролировать взаимодействие сил и  средств  при  ЧС

В наличии:  техника закрепленная для ликвидации последствий  ЧС.

1. КАМАЗ – с емкостями для воды

2.трактор МТЗ-72 с подъемным механизмом

3.бензогенератор

- Проведение дезинфекции водопроводных сетей после прохождения паводкового периода

- Проведение ремонтных работ при  поломке глубинного насоса.

3.  Проведение ремонтных работ  при образовании порыва центральной водопроводной магистрали.